合肥市市政工程安全生产标准化工地检查评分表

企业名称： （公章）                                                                                                        年    月    日

| 工程名称 |  | 工程 造价 （万元） | 工程 类别 | 总计得分 （满分100分） | 项 目 名 称 及 分 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全管理（满分10分） | 文明施工 （满分10分） | 高处作业 （满分10分） | 施工用电 （满分10分） |  | 施工机具（满分10分） |  | 地基基础工程（满分10分） | 脚手架及作业平台（满分10分） |  | 模板及支撑体系（满分10分） |  | 地下暗挖与顶管工程（满分10分） | 起重吊装工程（满分10分） |
| 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查人 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |

注：工程类别是指道路工程、桥梁工程、污水处理厂、燃气工程、给排水工程、综合管廊工程等项目分类

表1                     安全管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 安全生产责任制 | 项目部未制定健全的安全生产管理制度，扣10分 未按规定配备专（兼）职安全员，扣10分 未制定各工种安全技术操作规程扣2-10分 未逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施，扣4-6分 项目部主要人员未能到岗履责，扣4-6分 项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员未持证上岗，扣1-5分 未设置操作规程标牌，或设置不当，扣2-4分 未制定标化工地创建方案或计划，扣2分 未制定施工机具进场验收制度，扣2分 施工机具未进行现场验收，扣2分 未制定安全资金使用计划，扣2分；未按计划实施、统计汇总，或未及时调整扣2-5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 目标管理 | 未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标），扣2-10分 未进行安全责任目标分解，扣2-10分 无责任目标考核规定，扣2分 未定期考核安全生产目标完成情况，扣2分；必要时，未调整安全生产目标，扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 施工组织 设计及专项施工方案 | 施工组织设计或专项施工方案中无安全技术措施，扣10分 未编制临时用电专项施工方案，扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣10分 超过一定规模的危大工程，专项方案未组织专家论证，扣10分 施工组织设计或专项施工方案未经审批，扣10分 安全技术措施不全面，安全技术措施无针对性，扣2～8分 安全技术措施未落实，扣8分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 安全技术交底 | 无书面安全技术交底，扣10分 交底针对性不强，交底不全面，扣5分 交底未履行签字手续，扣2～5分 | 5 |  |  |
| 5 |  | 安全检查 | 无安全检查制度，扣5分 安全检查无记录，扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2～6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期整改，扣5-10分 | 5 |  |  |
| 6 |  | 安全教育 | 无安全教育制度，扣10分 新进场工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣6～8分 变换工种时未进行安全教育，扣10分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核，每人扣2分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 危险源辨识、应急控制 | 未进行危险源辨识、评价，未对重大危险源进行策划、控制、建档，扣10分 重大危险源未制定有针对性的应急预案，每项扣2分 未建立应急救援组织、配备救援人员，扣3～5分 未配置应急救援物资，扣5分 未定期进行应急救援演练，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 分包单位安全管理 | 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分 拖欠劳务人员工资，扣10分 未签定分包安全生产协议书，扣5分 分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣2～5分 未对分包单位进场人员、施工机具、材料组织验收，扣2-6分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 特种作业持证上岗 | 特种作业人员未持有效操作证上岗，每人扣2分 特种作业人员进场未接受交底，每人扣2分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 生产安全事故处理 | 生产安全事故未按规定报告，扣10分 生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，落实“四不放过”原则，扣10分 未依法为施工作业人员办理保险，扣5分 | 10 |  |  |
| 11 |  | 安全 标志 | 未设置重大危险源公示牌，扣5分 主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志和警示标牌，扣2～6分 未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣2～6分 未绘制现场安全标志布置图，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表2                     文明施工检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 现场布置 | 施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分，扣5分 | 5 |  |  |
| 2 |  | 现场围挡 | 未执行合肥市文明创建统一要求，扣10分 未按《市政工程施工安全文明标准化指南图册》要求设置围挡，每一处扣2分 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观，每一处扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 封闭管理 | 未设门卫或未建立门卫制度，车辆、行人出入未实行许可、登记制度，扣3-5分 施工现场出入口未设置大门，扣3分 施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣3分 未设置车辆冲洗设施，扣3分 未设置门卫室，扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 施工场地 | 现场主要施工通道（便道）没有按要求硬化、平整，扣5分 施工通道不通畅，扣5分 有交叉作业未制定交叉作业安全管理制度，扣5分 现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理（未采取有效措施），扣5分 排水设施不齐全或排水不通畅，扣4分 未做到工完、料尽、场地清，扣3分 现场有严重积水和泥浆、污水、废水等外流或堵塞等现象发生，每处扣2分 交叉作业未进行充分的沟通和交底，扣2分 无专人现场检查与协调、监护，扣2分 垂直交叉作业未搭设严密、牢固的防护隔离设施，扣2分 两个以上不同作业队伍在同一作业区域内施工时，未签订安全管理协议，明确各自的管理职责和采取的措施，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 现场材料、设备 | 建筑垃圾未集中堆放，并及时清运，扣5分 清运建筑垃圾未采用适当的措施或随意凌空抛掷，扣5分 建筑材料、构配件、机具设备不按总平面布局放置，扣4分 有毒有害、易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放，扣4分 材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格等，扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 办公、住宿 | 在建工程、伙房、库房兼做住宿，扣8分 未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编，扣6分 办公室、宿舍、食堂、厕所等公共场所环境不卫生，扣5分 宿舍冬季未采取保暖和防煤气中毒措施，扣5分 宿舍夏季未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣5分 宿舍有使用大功率电器扣5分 食堂三纱不全，扣2分；炊事员无健康证，扣5分 宿舍未设置可开启式窗户，扣4分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 现场防火 | 未制定消防措施制度或未配备灭火器材，扣10分 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求，扣8分 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣5分 未办理动火审批手续或无动火监护人员，扣5分 | 5 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 综合治理 | 未建立治安保卫制度、责任未分解到人，扣3～5分 治安防范措施不力，常发生失盗事件，扣3～5分 生活区未设置学习和娱乐场所，扣4分 | 8 |  |  |
| 9 |  | 公示标牌 | 未张挂安全标语，扣5分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报，扣4分 标牌不规范、不整齐，扣3分 大门口处设置的“五牌一图”内容不全，每缺一项扣2分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 生活设施 | 不能保证现场人员卫生饮水，扣8分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近，扣6分 厕所的数量或布局不满足现场人员需求，扣6分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好，扣4分 食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施，扣4分 厕所不符合卫生要求，扣4分 未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分 垃圾未分类存放，或未及时清理，扣3～5分 | 8 |  |  |
| 11 |  | 保健急救 | 未明确经培训的急救人员或未配置急救器材，扣4分 未开展卫生防疫宣传教育，扣4分 未提供必备防护用品，扣4分 未设置保健医药箱，扣2分 | 8 |  |  |
| 12 |  | 绿色施工 | 未制定节能、节材、节水、节地措施，及扬尘、噪声、水污染控制、施工及生活垃圾处理、施工危化品运输和储存隔离等环境保护措施，扣8分 未采取“四节”措施，扣5分 未采取防粉尘、防噪音、防水污染等控制措施，扣5分 未建立施工防扰民措施，扣5分 施工、生活污水未及时处理，或随意排放，扣5分 现场掩埋废弃物，扣5分；现场焚烧废弃物，扣5分 | 8 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表3                 高处作业检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全帽 | 作业人员不戴安全帽的，每人扣5分 作业人员未按规定佩戴安全帽的，每人扣2分 安全帽不符合标准的，每人扣2分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全网 | 未采用密目式安全网防护或网间封闭不严的，扣2-10分 安全网规格、材质不符合要求的，扣2-8分 安全网张挂不平顺、不牢固的，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全带 | 作业人员未系挂安全带的，每人扣10分 安全带不符合标准要求的，每条扣10分 作业人员未正确系挂安全带的，每人扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 洞口防护 | 预留洞口、楼梯口、检查井口等未采取防护措施的，每处扣10分 防护措施、设施不符合要求或不严密的，每处扣5分 防护设施无安全警示标志和夜间警示灯的，每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化的，扣5分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 临边防护 | 临边无防护的，每处扣10分 临边防护不符合规范要求或防护不严、不牢固的，每处扣5分 防护设施无安全警示标志和夜间警示灯的，扣5分 防护设施未形成定型化、工具化的，扣5分 高处作业的预应力张拉，未搭设安全作业平台的，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 施工通道安全防护 | 上下基坑未设安全通道的，扣10分 上下基坑（工作坑）安全通道防护高度小于安全要求、未形成定型化、工具化，扣5分 上下基坑安全通道未完全封闭、无梯道板、挡脚板的，扣3-6分 人行坡道坡度、宽度、休息平台宽度、防滑措施不符合规范要求的，扣5-8分 安全通道未悬挂警示标牌，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 开放交通通道（门洞）安全防护 | 未编制车行通道专项施工方案，扣10分；专项施工方案未经审批或论证论证的，扣5分 车行通道的宽度不符合要求的，扣5分 车行通道前方未设置限高设施、四周围未设警示标识和夜间警示灯的，扣5分 安全通道处未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠的，扣5分 安全通道防护棚两侧未进行防护的，扣6分 安全通道防护棚宽度未大于通道口宽度的，扣4分 防护棚长度不符合要求的，扣6分 防护棚的材质不符合要求的，扣5分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 攀登 作业 | 移动式梯子的梯脚底部垫高使用的，扣5分 折梯未使用可靠拉撑装置的，扣5分 梯子的材质或制作质量不符合规范要求的，扣10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 悬空作业 | 悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的安全设施的，扣5分 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备不符合方案或相关规范要求的，扣5分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 移动式 操作平台 | 操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m的，扣5分 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80mm的，扣5分 操作平台的组装不符合要求的，扣5分 平台台面铺板不严的，扣3分 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯的，扣5分 操作平台的材质不符合要求的，扣5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 物料平台 | 物料平台未编制专项施工方案或物料平台未经设计的，扣10分 物料平台搭设不符合专项方案要求的，扣10分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求的，扣8分 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网的，扣10分 材质不符合要求的，扣10分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌的，扣5分 | 10 |  |  |
|  | 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表4                   施工用电检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 外电 防护 | 外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施，扣10分 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分 防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求，扣5～10分 防护设施未设置明显的警示标志，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 接地与接零保 护系统 | 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统，扣20分 配电系统未采用同一保护系统，扣20分 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω，扣20分 保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流，扣20分 工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，扣10～20分 做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地，扣10分 保护零线引出位置不符合规范要求，扣5～10分 施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架防雷措施不符合规范要求，扣5～10分 电气设备未接保护零线，每处扣2分 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求，每处扣2分 | 20 |  |  |
| 3 |  | 配电 线路 | PE线上装设开关或熔断器导致断线的扣10分 PE线通过工作电流的扣10分 线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度，扣5～10分 线路未设短路、过载保护，扣5～10分 线路截面不能满足负荷电流，每处扣2分 线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离不符合规范，扣5～10分 电缆沿地面明设，沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求，扣5～10分 线路敷设的电缆不符合规范要求，扣5～10分 室内明敷主干线距地面高度小于2.5m，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 配电箱与 开关箱 | 配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统，扣10～20分 箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求，扣10～20分 配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求扣5～10分 存在一闸多机的，每处扣2分 用电设备未配备专用开关箱，每处扣2分 漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏，每处扣2分 配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱，每处扣2分 箱体未设置系统接线图和分路标记，每处扣2分 箱体未设门、锁，未采取防雨措施，每处扣2分 箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求，每处扣2分 分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求，每处扣2分 总配电箱和开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流、额定漏电动作时间不规范的，每处扣2分 配电箱、开关箱的电源进线端采用插头和插座做活动连接的，每处扣2分 | 20 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 配电室与配电装置 | 配电室建筑耐火等级未达到三级，扣15分 备用发电机组未与外电线路进行连锁，扣15分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施，扣10分 配电室、配电装置布设不符合规范要求，扣5～10分 配电装置中的仪表、电气元件设置不符合规范要求或仪表、电气元件损坏，扣5～10分 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图，扣3～5分 未配置适用于电气火灾的的灭火器材，扣3分 | 15 |  |  |
| 6 |  | 现场 照明 | 特殊场所未使用36V及以下安全电压，扣15分 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器，扣15分 照明线路和安全电压线路的架设不符合规范要求，扣10分 手持照明灯未使用36V以下电源供电，扣10分 灯具金属外壳未接保护零线，每处扣2分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离，每处扣,2分 施工现场未按规范要求配备应急照明，每处扣2分 照明用电与动力用电混用，每处扣2分 对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，未设置醒目的红色信号灯，每处扣2分 电源设置不合理的，每处扣2分 | 15 |  |  |
| 7 |  | 用电 档案 | 总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议，扣10分 未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性，扣5～10分 专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收，扣5～10分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实，扣3分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实，扣3分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实，扣3分 档案资料不齐全、未设专人管理，扣3分 用电施工组织设计变更时，未履行审批程序，扣3分 未补充有关图纸资料，扣3分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表5.1                通用施工机具检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工机具 | 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具，扣10分 安装后无验收合格手续,扣5分 未设护手及防护罩等安全装置，每一项扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 未设作业棚，扣5分 作业棚搭设不符合要求，扣3分 未经责任人签字，扣3分 未在明显位置悬挂使用操作规程（作业指导书），扣3分 | 10 |  |  |
| 2 | 手持电 动工具 | Ⅰ类手持电动工具无单独保护接零的或未安装漏电保护器，扣10分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的，扣5分 负荷线未采用耐气候型橡胶护套铜芯软电缆，扣5分 负荷线有接头，每个接头扣3分 | 10 |  |  |
| 3 | 钢筋机械 | 机械安装后无验收合格手续的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的，扣5分 钢筋对焊作业区无防火花飞溅措施，扣5分 传动部位无防护的，扣3分 钢筋加工区未设置作业棚，扣3分 作业棚搭设不符合要求，扣3分 未在明显位置悬挂使用操作规程（作业指导书），扣3分 | 10 |  |  |
| 4 | 电焊机 | 电焊机安装后无验收合格手续的，扣5分 未单独做保护接零、无漏电保护器的，扣5分 交流电焊机无二次空载降压保护器或无触电保护器的，扣5分 一次侧线长度超过5m或不穿管保护的，扣3分 二次侧线长度超过30m或绝缘老化，扣3分 交流电焊机未安装防二次侧触电保护装置，扣5分 电焊机无有效防雨措施的，扣4分 未在明显位置悬挂使用操作规程（作业指导书），扣3分 | 10 |  |  |
| 5 | 搅拌机 | 搅拌机安装后无验收合格手续的，扣5分 未做保护接零、无漏电保护器的各，扣5分 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的，扣4分 传动部位无防护罩的，扣4分 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的，每项扣3分 操作手柄无保险装置的，扣3分 料斗无保险挂钩或挂钩不使用的，扣3分 未在明显位置悬挂使用操作规程（作业指导书），扣3分 | 10 |  |  |
| 6 | 气瓶 | 使用时未安装减压器或不灵敏，扣10分 同时使用两种气体作业，未安装单向阀，扣10分 各种气瓶无标准色标的，扣5分 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又无隔离措施的，各扣5分 气瓶暴晒或倾倒放置，扣3分 气瓶无防震圈和防护帽或未分类存放，扣2分 气瓶无压力表或检定不合格、不在有效期内，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 | 运输车辆 | 运输车辆手续不齐全，扣10分 无证司机驾驶车的，扣10分 行车载入或违章行车的每发现一起扣3-10分 车辆转向、制动和灯光装置不灵敏，扣3-5分 | 10 |  |  |
| 8 | 混凝土 输送泵 | 作业时未设置指示及警告标志、栅栏、金属挡板，扣5分 在泵机周围设置必须的工作区域，非操作人员未经许可进入，每一人扣2分 | 10 |  |  |
| 9 | 空压机 | 空压机使用前未履行验收程序，扣10分 固定式空压机未设置独立站房，扣10分 设备基础不平整、坚固，扣2-5分 电动空压机未单独设置保护接零或未安装漏电保护装置，扣5分 空压机未安装压力表、安全阀或不灵敏，扣5分 储气罐有明显锈蚀和损伤，扣5分 空压机传动部位未设置防护罩，扣3分 空压机周围无防护栏，扣2分 未在明显位置悬挂使用操作规程（作业指导书），扣3分 | 10 |  |  |
| 10 | 其他 | 潜水泵未做保护接零、无漏电保护器的，各扣5分 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理的，扣5分 其他不符合规范要求行为，扣1～10分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表5.2                桥梁施工机具检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋挖钻机 | 作业人员未持证上岗，扣20分 作业中，有人进入钻机工作范围内，扣20分 作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，扣10分 钻机作业或行走过程中，除驾驶员外，不得搭载其他人员，扣10分 钻机移位时，应有防止钻杆脱落措施（或者装置），否则，扣5-10分 钻机长时停机，钻桅未放至规定位置，扣5-10分 | 20 |  |  |
| 2 | 冲击钻机 | 作业人员未持证上岗，扣20分 作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，扣20分 钻具与钻机型号不配套，扣20分 工作前未检查拉杆的拉力是否正常，在拉杆松驰时进行施工作业，扣20分 不工作时，钻具停留在井底，扣10分 | 20 |  |  |
| 3 | 预应力张拉设备 | 作业人员未持证上岗，扣20分 张拉作业平台、拉伸机支架搭设不牢固，四周无防护措施，扣20分 张拉时千斤顶的前方未设置防护钢板，对面及后面站人，作业人员站在千斤顶的两侧，扣10-20分 非作业人员进入张拉区域，扣5-20分 张拉机械设备未定期、定量进行标定校验或无校验记录，扣10分 压力表与千斤顶未配套使用，扣5分 高处作业时，未设上下扶梯及安全网，张拉区域无安全警示标志，扣5分 | 20 |  |  |
| 4 | 架桥机 | 操作人员以及司索指挥人员未持证上岗，指挥信号不统一，遇到六级及以上大风未停止作业；机械停止作业时无防止机械滑移措施，扣20分 架桥机未经验收合格、未经机械使用地特种设备检测单位检测合格、未报主管部门备案登记，扣20分 运梁未严格按照3km-5km速度行驶，未做好防碰撞措施，扣5-10分 架梁吊机的上侧平面通道及墩台顶，未设置防护栏杆、上下爬梯、人行通道等安全设施，扣5-10分 架桥机前部与架桥机架梁区域两侧未设置临边防护，非过孔时间未使用防溜装置，扣5-10分 施工人员未熟记架桥机、运梁车、提梁机四周紧急制动按钮，且无明确标识，扣5-10分 提梁作业未设专人清理走道，平整场地；运梁通道的杂物、积雪未及时清理，扣3-10分 | 20 |  |  |
| 5 | 门式起重机 | 操作人员以及司索指挥人员未持证上岗，指挥信号不统一，遇到六级及以上大风未停止作业，扣20分 门式起重机未经验收合格、未经机械使用地特种设备检测单位检测合格，扣20分 龙门吊线缆必须经过保护，严禁未经保护直接拖地，门吊用电必须符JGJ46-2005规范要求，停用时未及时停电，扣10-20分 门式起重的保险装置、限位装置、超载限制器、警报装置等不齐全，损坏程度超过报废标准的未及时更换，门吊轨道梁不符合设计要求，扣5-10分 外露传动部分防护罩（盖）不全；应装有防雨罩，扣5-10分 轨道下部不密实，固定不固，其接头、纵坡以及轨面高差等不符合设计要求，并未做好轨道接地，轨道端部未设置挡轨器，并无防溜装置，扣5-10分 | 20 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表5.3                 道路施工机具检查评分表

| 序 号 | 检查项目 | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 操作人员必须经过培训持证上岗，杜绝无证上岗，扣20分 挖掘机旋转半径以及工作范围内禁止站人，扣20分 严禁使用挖掘机吊、运建筑材料、排水管材，扣20分 汽车上装土应待车子停稳后方可进行，禁止铲斗从驾驶室越过，扣20分 | 20 |  |  |
| 2 | 压路机 | 作业人员未持证上岗扣10分 压路机在作业前，未检查机械周围，是否有障碍及无关人员，扣5-10分 两台压路机在平道上行驶或碾压时，其间距未保持在3米以上，坡道上纵队行驶，扣5-10分 在运行中，不得进行修理或加油，需要在机械底部进行修理时，应将内燃机熄火，用制动器制动住机械，并楔住滚轮，扣5-10分 压路机未停放在安全、平坦的地面上，停放在斜坡上，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 3 | 装载机 | 作业人员未持证上岗扣10分 使用装载机吊装材料、设备，扣10分 装料时应低速进行，不得采用加大油门，高速将铲斗插入料堆的方式进行装料；扣10分 向车内卸料时，将铲斗从汽车驾驶室顶上越过, 扣5-10分。 操作人员离开驾驶位置或停用时应停放在平坦、安全、不妨碍交通的地方，并将铲斗落地, 扣5-10分 | 10 |  |  |
| 4 | 摊铺机 | 作业人员未持证上岗扣10分 驾驶台和熨平板脚踏板应保持整洁，无油污及拌和料，不得堆放杂物、工具。驾驶台和作业现场要视野开阔，应清除有碍工作的一切设施, 否则扣5-10分 严禁驾驶员在摊铺机工作时离开驾驶台，无关人员不得在作业中上、下摊铺机或在驾驶台上停留，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 5 | 沥青洒布车 | 检查机械、洒布装置及防护、防火设备是否齐全有效, 未检查扣5-10分 满载沥青的洒布车超速行驶，行驶时使用加热系统，扣5-10分 作业时在喷洒沥青方向10米以内有人停留，扣3-10分 | 10 |  |  |
| 6 | 灰土拌和机 | 作业人员未持证上岗，扣10分 工作范围内有非施工相关人员进入，扣10分 拌和机带载启动，未将行走操作阀置于零位，扣10分 各类开关、指示灯不能正常使用，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 7 | 洒水车 | 喷洒作业未按要求控制水量和车速，车辆未保持匀速行使，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 8 | 路面铣刨机 | 各种传动部位无防护措施，扣10分 在启动铣刨机时，有人在机上或机下作业，在临近危险区域活动内有作业人员，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 9 | 场内运输 车辆 | 驾驶员无证驾驶，扣10分 车辆无明显夜间反光标记、无转向和倒车报警装置，扣10分 车辆制动、转向装置不灵敏，扣5分 行车载人或违章行车，扣10分 车辆无牌每辆扣10分 | 10 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表6                     基坑现场安全检查评分表

| 序 号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 |  | 应得 分数 |  | 存在问题 |  | 实得 分数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与交底 | 未编制专项施工方案或支护结构未经设计，扣10分；编制内容不全或无针对性，扣3-5分 专项施工方案未进行审核、审批，扣10分 超过一定规模的深基坑工程专项施工方案未组织专家论证，扣10分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣10分；交底无针对性或无文字记录，扣3-5分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 地下水 控制 | 基坑开挖深度范围内有地下水时无有效的降排水措施，扣10分 降水时无防止临近建（构）筑物沉降、倾斜的措施，扣10分 基坑边沿周边地面无截、排水沟和防止地表水冲刷基坑侧壁的措施，扣3-5分 放坡开挖时未对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施，扣5-7分 基坑底周边未设置排水沟和集水井或排除积水不及时，扣3-5分 围护结构漏水、漏砂或基坑底积水、涌水或涌砂，每处扣2分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 基坑 支护 | 自然放坡的坡率不符合设计要求，扣15分 不能釆取放坡开挖的基坑工程，当开挖深度较大并存在边坡塌方危险时无支护措施， 扣15分 钢支撑吊装就位时，吊车及钢支撑下方站人或无有效的防下坠措施，扣10分 喷射混凝土的喷嘴面对人，扣10分 锚杆（索）施工前未进行现场抗拉拔试验，扣10分 锚杆（索）施工完成后未进行验收，扣10分；支护措施不符合设计要求，扣8分 钢支撑与围护结构的连接不符合要求，扣8分 钢支撑预应力施加不符合要求，扣8分 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 基坑 开挖 | 下层土方开挖未按设计要求进行，提前开挖或超挖，扣10分 未按设计和专项施工方案要求分层、分段、限时开挖或开挖不均衡、不对称，扣10分 基坑开挖过程中无防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基层原状土土层的有效措施，扣 10分 机械操作人员无操作资格证书，扣10分 机械在软土场地作业时，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施，扣10分 挖土机械停留在水平支撑上方进行挖土作业，扣10分 基坑及周边环境的监测数据发生变化时，未及时调整开挖的施工顺序和施工方法，扣 5分 挖土机械、运输车辆进入基坑的坡道设置不符合行车要求，扣3-5分 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 施工 荷载 | 基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许范围，扣10分 机械设备施工与坑边距离不符合国家现行相关标准要求，扣10分 当利用支撑兼作施工作业平台或施工栈桥时，上部机械设备的荷载超过设计允许范 围，扣10分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 监测 | 未编制监测方案或未按监测方案实施施工监测，扣10分 当监测值达到所规定的报警值时，未停止施工且未采取补救措施，扣10分 基坑监测项目不符合设计要求，扣7-10 分 监测的时间间隔不符合要求或监测结果 变化速率较大时未加大观测频率，扣5-7分 无监测报告或监测报告内容不完整，扣5-7分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 安全 防护 | 开挖深度2m及以上的基坑周边未按临边作业要求设置防护栏杆，扣5分 基坑内未设置供人员上下的专用通道或通道设置不符合国家现行相关标准要求，扣 5分 降水井口未设置防护盖板或围栏，扣5分 无明显警示标志，扣3分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 支护 结构 拆除 | 未达到设计规定的拆除条件进行锚杆或支撑拆除，扣10分 支护结构拆除或换撑顺序、方式不符合设计和方案要求，扣10分 机械拆除作业时施工荷载大于支撑结构承载力，扣10分 釆用非常规拆除方式，不符合国家现行相关标准要求，扣10分 人工拆除作业时无可靠防护设施，扣6分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 作业 环境 | 基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合国家现行相关标准要求，扣5分 上下垂直作业无有效防护措施，扣5分 在各种管线影响范围内挖土作业无安全保护措施或未设专人监护，扣5分 施工作业区光线不良，扣5分 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表7                  钢管满堂脚手架安全检查评分表

| 序号 | 检查 项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 存在问题 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与 交底 | 未编制专项施工方案或架体结构和立杆地基承载力未经设计，扣10分；方案编制内容不全或无针对性，扣3-5分 专项施工方案未进行审核、审批，扣10分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣10分；交底无针对性或无文字记录， 扣3-5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件 和材质 | 进场的钢管及构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣10分 钢管及构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合国家现行相关标准要求，扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 焊缝不饱满或存在开焊，扣5分 所采用的扣件未进行复试或技术性能不符合国家现行相关标准要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 地基 基础 | 立杆基础不平整、不坚实，或不符合专项施工方案要求，扣5分 无排水措施或排水不畅通，扣5分 立杆底部未设置底座、垫板或垫板的规格不符合国家现行相关标准要求，每处扣2分 底座松动或立杆悬空，每处扣2分 当脚手架搭设在既有结构上时，未对既有结构的承载力进行验算或未采取加固措施， 扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 架体 稳定 | 扫地杆离地间距超过国家现行相关标准要求，扣5分 架体四周与中部未按国家现行相关标准要求在纵、横向均设置竖向剪刀撑或专用斜撑 杆，扣10分 未按国家现行相关标准要求设置水平剪刀撑或水平斜撑杆，扣10分 架体高宽比超过2时，未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施，扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 架体 搭设 | 立杆纵、横向间距或水平杆步距超过专项施工方案要求，每处扣2分 纵、横向水平杆或扫地杆未连续贯通设置，每处扣2分 杆件接长不符合国家现行相关标准要求，每处扣2分 架体搭设不牢固或杆件节点不紧固，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 脚手板 | 脚手板材质、规格不符合国家现行相关标准要求，扣5分 作业层脚手板未铺满或铺设不牢、不稳，扣5分 釆用工具式钢脚手板时，脚手板两端挂钩未通过自锁装置与作业层横向水平杆锁紧， 每处扣2分 釆用木脚手板、竹串片脚手板、竹笆脚手板时，脚手板两端未与水平杆绑牢或脚手板 探头长度大于150mm,每处扣2分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 检査 验收 | 在构配件进场、基础完工、分段搭设、分段使用时未分阶段进行检査验收或无验收记 录，扣10分 在脚手架搭设完毕、投入使用前，未办理完工验收手续或无验收记录，扣10分 检査验收内容和指标未量化或未经责任人签字确认，扣5分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣3分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 70 |  |  |
| 5 | 一 般 项 目 | 安全 防护 | 作业层周边未按国家现行相关标准要求设置上、中两道防护栏杆，扣5-10分 作业层外侧未设置高度不低于180mm的挡脚板，扣3分 作业层脚手板下未采用安全平网进行封闭，扣5分 作业层周边栏杆未采用阻燃密目安全网进行封闭，扣5分；网间连接不严密，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 荷载 | 作业层施工荷载超过方案设计允许范围，扣10分 作业层荷载堆放不均匀，每处扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 通道 | 未设置人员上下专用通道，扣10分 通道设置不符合国家现行相关标准要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 30 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表8.1           钢管满堂模板支撑架检查评分表

| 序 号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与 交底 | 未编制专项施工方案或架体结构、立杆地基承载力未经设计，扣10分；方案编制内容不全或无针对性，扣3-5分 专项施工方案未进行审核、审批，扣10分 超过一定规模的支撑架专项施工方案未组织专家论证，扣10分 专项施.工方案实施前，未进行安全技术交底，扣10分；交底无针对性或无文字记录，扣3-~5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件 和材质 | 进场的钢管及构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣10分 钢管及构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合国家现行相关标准要求，扣10分 未对钢管壁厚进行抽检，扣5分；壁厚不符合国家现行相关标准要求，扣3分 所采用的扣件未进行复试或技术性能不符合国家现行相关标准要求，扣5分 钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分 焊缝不饱满或存在开焊，扣5分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 地基 基础 | 基础处理方式或承载力不符合专项施工方案要求，或地基未达到坚实、平整要求，扣10分 立杆底部未按专项施工方案要求设置底座、垫板或混凝土垫层，扣5分 底座松动或立杆悬空，每处扣2分 排水设施不完善或排水不畅通，扣5分 当支撑架设在既有结构上时，未对既有结构的承载力进行验算或需要加固时无加固措施，扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 架体 搭设 | 立杆纵、横向间距或水平杆步距超过专项施工方案要求，每处扣2分 立杆垂直度不符合国家现行相关标准要求，每处扣2分 水平杆水平度、直线度不符合国家现行相关标准要求，每处扣1分 纵、横向水平杆或扫地杆未连续贯通设置，每漏设一处扣2分 顶部未采用可调托撑传力，扣10分 支撑架与起重设备、混凝土输送管、作业脚手架、物料周转平件等设施相连接，扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 架体 稳定 | 扫地杆离地间距超过国家现行相关标准要求，扣5分 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度超过国家现行相关标准要求，扣10分 未设置竖向剪刀撑或专用斜撑杆，扣10分 未设置水平剪刀撑或专用斜撑杆，扣5分 剪刀撑或专用斜撑杆的设置位置、数量、间距不符合国家现行相关标准和专项施工方案要求，扣5分 支撑架高宽比超过国家现行相关标准要求时，未采取与结构拉结或增加架体宽度等加强措施，扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 拆除 | 支撑架拆除前未确认混凝土达到拆模强度要求，扣5分 支撑架拆除未填写拆模申请单并履行拆模审批手续，扣2分 预应力混凝土结构的支撑架在建立预应力前拆除，扣5分 拆除作业未按分层、分段、由上至下的顺序进行，扣5分 支撑架拆除未设置警戒区或未设专人监护，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 使用与 监测 | 混凝土浇筑顺序不符合安仝专项施工方案要求，扣5分 作业层施工均布荷载或集中荷载超过设计允许范围，扣10分 支撑架未按国家现行相关标准要求编制监测监控措施或未对基础沉降、模板支撑体系的位移进行监测监控，扣分 监测监控未记录监测点、监测时间、工况、监测项目和报警值，扣10分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 杆件 连接 | 节点组装时，扣件的扭紧力矩小于40N.m, 碗扣节点未通过上碗扣和限位销锁紧水平杆，承插型盘扣式节点的插销未楔紧，每处扣2分 扣件式钢管模板支撑架的水平杆未按规定进行搭接接长，每处扣2分 扣件式钢管模板支撑架立杆采用搭接接长.每处扣4分 剪刀撑杆件的接长不符合国家现行相关标准要求，每处扣2分 专用斜撑杆的两端未固定在纵、横向水平杆与立杆交汇的节点处，每处扣2分 钢管扣件剪刀撑杆件的连接点距离架体主节点大于150mm，每处扣1分 架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点大于300mm，每处扣2分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全 防护 | 无外脚手架时架体顶面四周未设置作业平台，扣5分 作业平台宽度、脚手板、挡脚板、安全立网、防护栏杆的设置不符合国家现行相关标准要求，每项扣2分 无供人员上下的专用通道，扣5分 上下通道设置不符合国家现行相关标准要求或未与既有结构进行可靠连接，扣3-5分 车行门洞通道顶部未设置全封闭硬防护，扣5分 门洞未设置导向、限高、限宽、减速、防撞设施及标识，扣3-5分 当支撑架可能受水流影响时无防冲（撞）击的安全措施，扣8分 | 5 |  |  |
| 10 |  | 底座、 托撑与 主次楞 | 可调底座、托撑螺杆直径与立杆内径配合间隙大于2.5mm，每处扣2分 螺杆与螺母的啮合长度少于5扣，每处扣2分 螺杆插入立杆内的氏度小于150mm.每处扣3分 螺杆外露长度大于300mm，扣3分 主楞或次楞规格、型号、接长方式不符合国家现行相关标准要求，扣5分 | 5 |  |  |
| 11 |  | 检査 验收 | 在构配件进场、基础完工、架体搭设完毕、安全设施安装完成各阶段未进行检査验收或无验收记录，扣10分 当需要进行预压时，未按国家现行相关标准要求对基础和架体实施预压，扣10分 在支撑架搭设完毕、浇筑混擬土前，未办理完工验收手续或无验收记录，扣10分 检査验收内容和指标未量化或未经责任人签字确认，扣5分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣3分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 30 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表8.2           梁柱式模板支撑架检査评分表

| 序 号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与 交底 | 未编制专项施工方案，扣10分 未编制设计文件，扣10分 未对支架结构、构件、地基基础进行设计，扣10分 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣3-5分 专项施工方案未进行审核、审批，扣10分 超过一定规模的支撑架专项施工方案未组织专家论证，扣10分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣10分；交底无针对性或无文字记录， 扣3-5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件 和材质 | 构配件无质量合格证、产品性能检验报告，扣10分 构配件品种、规格、型号、材质不符合专项施工方案要求，扣10分 所采用的常备式定型钢构件的质量不符合相关使用手册要求，扣分 常备式定型钢构件无使用说明书等技术文件，扣5分 主体结构构件、连接件有显著的变形、重超标的挠度或严重锈蚀剥皮等缺陷，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 基础 | 软弱地基未按规定进行处理，扣10分 无地基承载力检测报告或承载力不符合专项施工方案要求，扣10分；地基未达到坚实、平整要求，扣5分 基础形式、尺寸、材料不符合专项施工方案要求，扣10分 基础周围未按专项施工方案要求设置防、排水设施，扣5分 基础预埋件的设置不符合专项施工方案要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 立柱或 托架 | 立柱设置位置不符合专项施工方案要求，扣5分 立柱柱身垂直度大于立柱高度的1/500或柱顶偏移值大于50mm,扣5分 相邻立柱间的横向连接系、立柱与既有结构的连接件的位置和设置数量不符合专项施工方案要求，扣5-7分 格构柱缀件的位置或设置数量、节点连接不符合专项施工方案要求，扣5-7分 立柱柱头和柱脚未按专项施工方案要求作加强处理，扣5分 托架附墩连接方式和构造不符合专项施工方案和使用说明书的要求，扣分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 纵梁和 横梁 | 纵横梁的设置位置、间距不符合专项施工方案要求，扣5-7分 在有较大集中荷载的型钢纵、横梁支承位置未按专项施工方案要求设置支承加劲肋或加劲肋与纵、横梁连接不牢固，扣3分 型钢纵梁间未设置横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体，扣3分 桁架梁的相邻桁片间未设置通长横向连接系将同跨内全部纵梁连接成整体，扣5- 7分 贝雷梁两端及支承位置未设置通长横向连接系，扣10分；通长横向连接系的间距大于9m，扣5分 当桁架梁支承位置不在其主节点上时，以及在剪力较大的支座附近，未按专项施工方案要求对桁架竖杆或斜杆进行加强，扣5分 横梁端部未设置用于纵横梁移除的加长段，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 检査 验收 | 在构配件进场、基础完工、架体搭设完成、安全设施安装完成各阶段未进行检査验收或无验收记录，扣10分 基础和架体未按国家现行相关标准要求进行预压，扣10分 在支撑架搭设完毕，浇筑混擬土前.未办理完工验收手续或无验收记录，扣10分 检查验收内容和指标未进行量化或未经责任人签字确认，扣5分 验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 使用与 监测 | 混凝土浇筑顺序不符合安全专项施工方案要求，扣5分 作业层施工均布荷载或集中荷载超过设计允许范围, 10分 当浇筑混凝土时，未对混凝土的堆积高度进行控制，扣5分 支撑架未按国家现行相关标准要求编制监测监控措施或未按规定实施监测监控扣10分 监测监控未记录监测点、监测时间、工况、监测项目和报警值，扣10分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 构件 连接 | 立柱与基础或立柱与顶部横梁连接部位接触不紧密或连接不牢固，扣5分 立柱的竖向连接未采用法兰盘连接或釆用焊接时未设置连接板，扣3分 连接系、支撑件与纵梁、横梁、立柱间的连接不牢固，扣5分 两根及以上型钢构成的组合梁，未采用垫板、加劲肋将型钢连接成整体，扣5分 桁架式纵横梁未在支承位置设置侧向限位装置，扣3分 倾斜设置的纵梁或横梁支座处无可靠防滑移固定措施，扣3-5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全 防护 | 架体顶面四周未设置操作平台，扣10分 平台面未牢固满铺脚手板，扣5分 平台外侧未按临边作业要求设置防护栏杆，扣10分 无供人员上下的专用通道，扣10分 通道设置不符合国家现行相关标准要求或未与既有结构进行可靠连接，扣3-5分 支撑架四周的安全区域、围栏、警示标志不符合国家现行相关标准要求，扣3-5分 车行门洞通道未设置顶部全封闭硬防护， 扣5分 门洞未设置导向、限高、限宽、减速、防撞设施及标识，扣3-5分 当支撑架可能受河水影响时，无防冲（ffi）击的安全措施，扣5分 起重设备、混凝土输送管、脚手架、物料周转平台等设施与支撑架相连接，扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 拆除 | 支撑架拆除前未确认混凝土达到拆模强度要求，扣10分 支撑架拆除未填写拆模申请单并履行拆模审批手续，扣3分 预应力混凝土结构的支撑架在建立预应力前拆除，扣10分 支撑架落架未按专项施工方案规定的顺序分阶段循环进行，扣10分 支撑架拆除未设置警戒区或无专人监护，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 30 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表8.3           悬臂施工挂篮检査评分表

| 序 号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 方案与 交底 | 未编制专项施工方案，扣10分 未编制设计文件，扣10分 未对挂篮结构、构件和附属设施进行设计，扣10分 设计文件中图纸或计算书不齐全，扣3-5分 专项施工方案未进行审核、审批，扣10分 专项施工方案未组织专家论证，扣10分 专项施工方案实施前，未进行安全技术交底，扣10分；交底无针对性或无文字记录 扣3-5分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 构配件 和材质 | 挂篮所用的承重构配件和连接件无质量合格证、材质证明，扣10分 构配件和连接件品种、規格、型号、材质不符合挂篮设计要求，扣10分 挂篮所采用的钢吊带或吊杆（含销轴）无无损探伤检测记录，扣5分 挂篮所采用的液压或卷扬等装置无产品合格证，扣10分 主体结构构件、连接件有显著的变形、 严重超标的挠度或严重锈蚀剥皮等缺陷，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 加工 制作 | 挂篮各部件加工完成后未进行试拼装 扣5分；无拼装记录，扣5分 挂篮采用螺栓连接进行拼装时对螺栓孔进行切割扩孔，扣5分 挂篮制作完成后未经厂家自检合格并出具合格证，扣3分 挂篮焊接各部位焊缝有焊接缺陷，每处扣3分 挂篮螺栓连接或销接连接不牢固，每处扣3分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 挂篮 结构 | 挂篮的总重量超出设计规定的限重范围，扣10分 挂篮的主桁架间横联的设置不符合设计要求，扣10分 连续梁墩顶梁段采用挂篮进行悬浇施工时，未设置墩梁临时固结装置，扣10分 采用挂篮浇筑主梁0号段及相邻梁段浇筑施工时，采用的支架系统构造不合理、不牢靠，扣10分 辅助支架搭设材料及构件的质量不符合国家现行相关标准要求，扣10分 挂篮悬臂端最大变形超过20mm，扣10分 采用精轧螺纹钢筋作为吊杆时，未使用双螺帽锁紧，扣10分 挂篮的行走装置、锚固装置设置的位置和方式不符合设计要求，扣10分 挂篮在梁段混擬土浇筑及行走时的抗倾覆安全系数、自锚固系统的安全系数、斜拉水平限位系统的安全系数以及上下水平限位的安全系数，任何一项小于2，扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 行走与 锚固 | 挂篮行走无专项操作指导书，扣5分 滑道或轨道铺设不平顺，扣5分 滑道或轨道未设置限位器或限位器设置不牢固，扣10分 挂篮移动前未解除所有吊挂系统和模板系统的约束并完成悬吊系统的转换，扣10分 挂篮移动前，未完成锚固体系的可靠转换或无保险措施，扣10分 挂篮行走前未检查行走系统、吊挂系统和模板系统或无检査记录，扣10分 墩两侧挂篮移动不对称或不平稳，扣5分 挂篮行走速度超过0.lm/min，扣5分 挂篮移动过程中未设置防倾覆装置，扣10分 挂篮行走到位后未及时锚固，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 检査 验收 | 挂篮设备进场时未对各构件规格、型号、尺寸、数量、外观质量和配件及专用工具的配备进行检査验收，扣10分 墩顶0号段及相邻两端浇筑施工时，采用的支架系统施工完成后未办理验收手续，扣5分 挂篮拼装完成后未办理完工验收手续，扣10分 挂篮现场组拼后，未按规定进行模拟荷载试验,扣10分 挂篮行走到位固定后浇筑混凝土前未检査锚固系统、吊挂系统和模板系统，扣5分 各阶段检査验收未采用经审批的表格形成记录，扣10分；未经相关责任人签字确认，扣5分 挂篮验收合格后未在明显位置悬挂验收合格牌的，扣3分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 使用与 监测 | 挂篮使用中.千斤顶、滑道、手拉葫芦、钢丝绳、保险绳、后锚固筋及连接器等未处于完好的状态，每项扣5分 挂篮使用前，未在显著位置悬挂挂篮安全使用规程，扣5分 两悬臂端挂篮上的荷载不平衡偏差超过设计规定，扣10分 混凝土未按从悬臂端向已完梁段的顺序分层浇筑，扣3分 挂篮浇筑作业面上的施工荷载超过挂篮设计规定.扣10分 挂篮使用过程中未对挂篮各部位的变形进行监测或无监测记录，扣10分 在精轧螺纹钢筋吊杆上进行电焊、搭火作业，扣10分 挂篮行走过程中，构件上站人，每人次扣5分 恶劣天气情况下进行挂篮移动，扣10分 施工现场未建立挂篮的安全技术档案，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 70 |  |  |
| 8 | 一 般 项 目 | 预留 预埋 | 预留孔数量、位置、尺寸不符合专项施 工方案要求，每处扣5分 预埋件型号、位置、标高不符合专项施 工方案要求，每处扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 安全 防护 | 挂篮临边作业处未设置操作平台，扣10分；操作平台不稳固，扣5分 操作平台未牢固满铺防滑板，扣5分 操作平台未设置防护栏杆，扣10分；防护栏杆未设置挡脚板和安全立网，扣5分 上下操作平台间未设置梯道，扣10分；梯道设置不牢固或不畅通，扣5分 跨（临）铁路、道路、航道的挂篮下部未设置能防止穿透的防护棚，扣5分 起重设备、混凝土输送管、脚手架、物料周转平台等设施与挂篮相连接，扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 拆除 | 挂篮拆除前未向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，扣10分 挂篮后移过程中无专人统一指挥，扣5分 未按规定顺序进行拆除作业，扣5分 完成体系转换前进行模板系统和吊挂系统拆除，扣10分 两悬臂端挂篮后移和拆除不同步，扣5分 挂篮拆除过程中.前端堆放物料，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 30 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表9                  地下暗挖与顶管工程检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 专项施工方案 | 未事先制定专项工程施工方案或方案未经审批或方案中无明确安全措施，扣10分 专项工程施工方案需专家论证而未进行专家论证，扣10分 未按施工方案组织施工或未按要求落实安全防护措施，扣8分 安全技术交底无针对性、不全面，扣5分 | 20 |  |  |
| 2 |  | 气体检测仪 | 地下作业未按规定配备气体检测仪或物品，扣10分 配备后未进行检测或检测无记录，扣10分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 安全 防护 | 井口处作业的人员不系带安全带，扣20分 泥浆池未按要求设置安全防护措施的，扣10分 孔口和孔内未按要求设置安全防护网，扣10分 孔内作业工人未按要求系好安全绳的每一人，扣10分 孔内作业时井口处无专人监护，扣10分 孔深超过5米（压入式水平长度15m，吸出式5m）未采取送风通风措施，扣10分 孔内作业工人未戴安全帽，扣5分 通风设备数量不满足方案设计要求，扣5分 有上下层交叉作业未采取隔离措施，扣5分 泥浆排放不规范的，扣5分 工作井周边堆载超出规范要求的，扣5分 机械设备与井边的距离超出规范要求的，扣5分 | 20 |  |  |
| 4 |  | 安全 用电 | 动力电源未实施三相五线供电，扣10分 作业工人在孔内时使用水泵抽水或水泵电源未断开，扣5分 井孔内照明不使用防水电缆和防水灯泡，扣5分 | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 60 |  |  |
| 5 | 一般项目 | 上下 爬梯 | 未设置上下爬梯或爬梯不符合要求，扣10分 爬梯未设置钢套箍或安全绳，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 砼支护 | 砼松散，强度达不到要求的，扣5分 支护厚度不符合要求的，扣5分 开挖后不及时支护每一处，扣5分 第一节砼支护顶孔口标高未高于地面25cm，扣5分 | 10 |  |  |
| 7 |  | 砖砌体支护 | 砖、砂浆强度达不到要求的扣5分 开挖后不及时支护每一处扣5分 支护厚度不符合要求的扣5分 支护顶孔口标高未高于地面25cm扣5分 | 5 |  |  |
| 8 |  | 上下 联络 | 无信号联络或联络信号不清析、可靠的，扣5-10分 井上操作人员与井下作业人员不能有效联系的，扣5-10分 起重吊装用机具未经验收合格的，扣5分 起重机械与架空线路安全距离超出规范要求的，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 其他 | 顶管施工监测不规范的，扣5分 起重工、信号工未取得特种作业操作证的，扣5分 | 5 |  |  |
| 小计 |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表10.1               起重吊装工程检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 |  | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 施工 方案 | 为未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核，扣10分 采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案未按规定组织专家论证，扣10分 |  | 10 |  |  |
| 2 |  | 起重 机械 | 起 重 机 | 起重机机械未安装力矩限制器和行程限制器，并保证灵敏有效的，扣10分 起重机各仪表、信号有损坏或显示不正常的，扣3-10分 起升油缸，液压油缸有明显渗油、漏油现象的，扣2-10分 起重机械进场未进行验收的，并留书面签字验收记录的，扣5分 | 20 |  |  |
|  |  |  | 简易（自制）起重设备 |  |  |  |  |
| 3 |  | 钢丝绳 与地锚 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准，扣10分 钢丝绳索具安全系数小于规定值，扣10分 卷筒、滑轮磨损、裂纹达到报废标准，扣10分 地锚设置不符合设计要求，扣8分 卷筒、滑轮、吊钩未安装钢丝绳防脱装置，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 4 |  | 作业 环境 | 起重机作业处地面承载能力不符合规定或未采用有效措施，扣10分 大风大雨天气下起重吊装的，扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，扣10分 起重作业时现场照明不足，扣3-5分 |  | 10 |  |  |
| 5 |  | 作业 人员 | 起重吊装作业单位或人员，未取得相应资质或作业人员（起重机司机、信号工）未持证上岗，扣10分 未按规定进行技术交底或技术交底未留有记录，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 6 | 一般项目 | 起重 吊装 | 多台起重机同时起吊一个构件时，单台起重机所承受的荷载不符合专项施工方案要求，扣10分 起重机作业时起重臂下有人停留或吊运重物从人的正上方通过，扣10分 起重机吊具载运人员，扣10分 起重吊装有违反“十不吊”安全操作规程的，扣10分 吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺未进行试吊的，扣10分 吊运易散落物件不使用吊笼，扣5分 吊索系挂点不符合专项施工方案要求，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 7 |  | 构件 码放 | 构件码放超过作业面承载能力，扣10分 大型构件码放未采取稳定措施，扣8分 构件堆放高度超过规定要求，扣2-5分 |  | 10 |  |  |
| 8 |  | 信号 指挥 | 未设置信号指挥人员，信号指挥人员未持证上岗的，扣10分 信号传递不清晰、不准确，扣3-10分 |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 警戒 监护 | 起重吊装区域未按规定设置作业警戒区，扣10分 警戒区小于起吊物坠落影响范围，扣10分 警戒区未设专人监护，扣3-10分 大型构件吊装专职安全管理人员未全程旁站监督管理的，扣5分 |  | 10 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表10.2              塔式起重机检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 载荷限制装置 | 未安装起重量限制器或不灵敏，扣10分 未安装力矩限制器或不灵敏扣，10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 行程限位装置 | 未安装起升高度限位器或不灵敏扣10分 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏，扣8分 未安装幅度限位器或不灵敏扣6分 回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏，扣6分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 保护装置 | 小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求，扣8～10分 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求，扣6～10分 起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏，扣4分 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯，扣4分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳 | 吊钩磨损、变形、疲劳裂纹达到报废标准，扣10分 吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求，扣8分 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准，扣6～10分 滑轮及卷筒的裂纹、磨损达到报废标准，扣6～8分 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合说明书及规范要求，扣5～8分 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求，扣4分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 多塔作业 | 任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求，扣10分 多塔作业未制定专项施工方案；扣10分 施工方案未经审批或方案针对性不强，扣6～10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装、拆卸与验收 | 安装、拆卸单位未取得相应资质，扣10分 特种作业人员未持证上岗，扣10分 未制定安装、拆卸专项方案，扣10分 未采取有效联络信号，扣7～10分 方案未经审批或内容不符合规范要求，扣5～8分， 未履行验收程序或验收表未经责任人签字，扣5～8分 验收表填写不符合规范要求，每项扣2～4分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 附着 | 塔式起重机高度超过规定不安装附着装置扣8分 附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的扣 4～8分 安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行受力计算扣6分 附着装置安装不符合说明书及规范要求扣4～8分 附着后塔身垂直度不符合规范要求扣6～8分 | 8 |  |  |
| 8 |  | 基础与 轨道 | 基础未按说明书及有关规定设计、检测、验收，扣5～8分 基础未设置排水措施，扣4分 路基箱或枕木铺设不符合说明书及规范要求，扣4～8分 轨道铺设不符合说明书及规范要求，扣4～8分 | 8 |  |  |
| 9 |  | 结构 设施 | 主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求，扣5～8分 平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求，扣4～8分 主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求，扣6分 销轴联接不符合规范要求，扣2～6分 | 8 |  |  |
| 10 |  | 电气 安全 | 未采用TN-S接零保护系统供电，扣6分 塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施，扣6分 防护措施不符合要求，扣4～6分 防雷保护范围以外未设置避雷装置的，扣6分 避雷装置不符合规范要求，扣3分 电缆使用不符合规范要求，扣4～6分 | 6 |  |  |
| 11 |  | 作业环境 | 6级以上大风或大雨天气仍进行起重吊装的，扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，扣10分 起重吊装区域未按规定设置作业警戒区，扣10分 警戒区小于起吊物坠落影响范围，扣10分 起重吊装作业时现场照明不足，扣2-5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：

表10.3                 汽车吊检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 扣 分 标 准 | 应得 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 管理 | 未经特种设备安监部门检测合格，并将合格铭牌置于前挡玻璃或显著位置，扣10分 司机、司索工和信号指挥工的特种作业人员未持有效证件上岗，扣10分 汽车吊进场未验收或验收无记录的，扣10分 无每月行一次的自行检查和记录，扣10分 无起重机械安全操作规程、维修保养制度，扣10分 未对特种作业人员进行安全技术交底，扣10分 吊车架设时，支腿不稳固、车体不水平，扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 吊钩 | 吊钩非锻造，扣10分 无防止吊重意外脱钩的保险装置，扣10分 表面不光洁、有剥裂、锐角、毛刺、裂纹、有焊补情况等，扣4-10 转动不灵活，扣2-10分. | 10 |  |  |
| 3 |  | 钢 丝 绳 | 钢丝绳未保持良好的润滑状态，扣2-10分 钢丝绳在卷筒上未按顺序整齐排列，扣2-10分 钢丝绳与卷筒连接牢固，放出钢丝绳时卷筒至少要保留三圈，否则扣10分 任何一节距内的断丝超过报废标准，扣10分 外层表面钢丝磨损超过报废标准要求，扣10分 捆绑用钢丝绳直径、连接方式不符合要求的，扣10分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 制动 | 上升（运行）极限位置限位器失灵，扣10分 回转锁定装置、超载保护装置失灵，扣10分 起重报警装置失灵，扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 伸 缩 臂 | 伸缩臂缸筒、支腿液压缸体开裂、变形，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 回转 | 回转机构有明显变形及破损、螺丝紧固件有松动，扣10分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一 般 项 目 | 外观 | 汽车吊整体外观观察有破损、开裂等安全隐患，扣2-10分 查看汽车吊驾驶室内仪表是否显示正常，否则扣2-10分 查看空滤器卫生状况及滤芯的干净程度，保证发动机的安全，否则扣2-10分 汽车吊照明、转向照明灯具不全，作业区照明不全，5-10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 液压系统外观 | 液压支腿有漏油、渗油情况，扣2-10分 查看俯仰角指示器、水平仪等仪表不全、损坏，扣5-10分 平衡阀等重要部件有无破损、渗油等现象，扣5-10分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 行为 安全 | 个人未佩戴防护用品，扣3-10分 不熟悉“十不吊”内容，扣3-10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 作业环境 | 6级以上大风或大雨天气仍进行起重吊装的，扣10分 起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，扣10分 起重吊装作业时现场照明不足，扣3-5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  |

检查意见： 检查人： 日期：